OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Chrońmy zieleń dla Pragi”

- Lokalizacja

Lokalizacje określa załącznik 1

- Zakres robót

Zadanie przewiduje nasadzenie krzewów wraz z zabezpieczeniem ich tymczasowym ogrodzeniem oraz montaż ogrodzenia trwałego we wskazanych lokalizacjach

- Materiał i warunki techniczne wykonania robót

  - Ziemia urodzajna

Do robót związanych z zakładaniem zieleni należy zastosować ziemię urodzajną, która powinna posiadać następujące właściwości:

- brak kamieni większych niż 3 cm, zanieczyszczeń  obcych oraz korzeni chwastów trwałych

- struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm

- optymalny skład granulometryczny:

*frakcja ilasta (d<0,002 mm)			12-18%

*frakcja pylasta (0,002 do 0,5 mm)		20-30%

*frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)	45-70%

- zawartość fosforu:				40-80 mg/dm3

- zawartość potasu:				125-200 mg/dm3

- zawartość magnezu 						60-120 mg/dm3

- stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku)

- obecność części organicznych					> 2%

- zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów		> 2%

- odczyn zgodny dla poszczególnych roślin

- zasolenie								< 1 g KCL/ dm3

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganiom.

  - Woda

Woda użyta do podlewania roślin powinna być bezpieczna pod względem biologicznym i chemicznym.

  - Mała architektura

    - Ogrodzenie/ płotek (załącznik 1 i 2)

Ogrodzenie, wykonane z profili stalowych  spawane, malowane proszkowo 
lub natryskowo farba do metalu w kolorze:

- ral 7016,

- zielony (tylko w lokalizacji Pl. J. Hallera 9a), zbliżony do istniejących elementów architektury w lokalizacji Pl. gen. J. Hallera 9a  (wybór koloru musi zostać zatwierdzony przez zamawiającego).

Ogrodzenie powinno zostać zamontowane w odległości około 50 cm od krawędzi jezdni, chodnika i krzewów.

Przed malowaniem materiał musi zostać dokładnie oczyszczony i zabezpieczony podkładem.

Montaż - fundament beton C16/20 40cm

    - Oznaczenie zadania – tabliczka (Załącznik do OPZ nr 2)

Lokalizacja: J. Hallera 9a – 1 szt.

Tabliczka z oznaczeniem zadania wykonana z pleksi o jednolitej powierzchni, kolor: efekt mrożonego szkła, grubość min 10 mm, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Tabliczka przytwierdzona do słupka ogrodzenia istniejącego, trwałego ogrodzenia roślin za pomocą śrub.

Lokalizacja: Jagiellońska 56-60 – 1 szt., Zachariasza 7 – 1 szt.

Naklejka przyklejana na palik ogrodzenia tymczasowego, odporna na warunki atmosferyczne.

    - Tymczasowe ogrodzenie krzewów

Lokalizacja: Jagiellońska 56-60, Siedlecka 1/15, Zachariasza 7,

Ogrodzenie tymczasowe powinno być wykonane z siatki metalowej powlekanej, kolor grafitowy, wysokość 50 cm, wielkość oczek 3x3 cm. Siatka powinna być zamontowana równo na całej długości, mocno naciągnięta, aby nie tworzyła „fal”. Słupki ogrodzeniowe drewniane, impregnowane, długość min 1m, montowane co około 130 cm poprzez wbicie w grunt na taką głębokość, aby część nadziemna mierzyła 50 cm (+/- 5 cm). Średnica słupka  około 6 cm. Wszystkie słupki muszą być wyrównane pod względem wysokości.

Ogrodzenie należy odsunąć od krawędzi opaski jezdni, chodnika i krzewów o około 50 cm.

  - Materiał roślinny

| Zestawienie ilościowe krzewów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | gatunek |  | szt |
| 1 | Cotoneaster lucidus |  | 1466 |
| 11 | Pyracanta occinea 'Kuntayi' |  | 130 |
|  |  | suma | 1596 |

Dostarczony materiał powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, odmiana.

Materiał roślinny powinien spełniać następujące wymagania:

- zgodny z odmianą;

- musi posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do wielkości rośliny i odmiany;

- powinien być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i szkodników;

- materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu;

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla danego gatunku formy, wysokości, szerokości, długości pędów.

Wady niedopuszczalne:

-	uszkodzenia mechaniczne roślin,

-	ślady żerowania szkodników,

-	oznaki chorobowe,

-	uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

Minimalne wymagane parametry dla krzewów:

- wys. 30-40, ilość pędów 3-5 szt., pojemnik C2/C3

3.5 Sadzenie krzewów

Sadzenie krzewów powinno odbywać się w pochmurne dni. Sadzenie roślin polega na:

- zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni;

- zebraniu nadkładów ziemi ponad krawężnikiem;

- wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego;

- przekopaniu gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie;

- wyrównaniu powierzchni;

- przygotowaniu dołów do nasadzeń krzewów (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów);

- całkowitej zaprawie dołów ziemią urodzajną;

- przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;

- umieszczeniu roślin w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości od wewnętrznej krawędzi trawnika/chodnika 40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia roślin od pni drzew 50 cm;

- przysypaniu brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w szkółce;

- dociśnięciu ziemi wokół rośliny;

- podlaniu roślin po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew);

- ukształtowaniu brzegów mis/skupin

- równomiernym rozłożeniu 5-cio centymetrowej warstwy kory (kora średnio rozdrobniona bez fragmentów desek itp. Powierzchnia wykorowanej rabaty musi być obniżona w stosunku do krawężnika/brzegu trawnika o 3-5 cm;

- przycięciu pędów i wyrównaniu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

- uprzątnięciu terenu i wywozie zanieczyszczeń nie później niż następnego dnia do godz. 8:00.